附件：

一、污水处理站

1.医院污水处理站3个，其中，1号站处理能力1200吨，2号站处理能力100吨，3号站处理能力80吨（1、2、3号站为日均处理能力）。服务包含但不限于消毒药剂供应、污泥处置、设备维修维护、污水站污染物排放监测检测（出具检测报告）、环境管理系统填报。

2.检测要求

（1）污水站污染物监测要求

| 编号 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 | 检测每个点位总次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 污水处理站废气排放口 | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 2 | 氨（氨气） |  |  | 4 |
| 3 | 硫化氢 |  |  | 4 |
| 4 | 甲烷 | 污水处理站周界 | 1次/季，每次4频次 | 4 |
| 5 | 臭气浓度 |  |  | 4 |
| 6 | 氨（氨气） |  |  | 4 |
| 7 | 硫化氢 |  |  | 4 |
| 8 | 氯 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 9 | pH值 | 污水处理排放口（备注：1号污水处理站、2号污水处理站、3号污水处理站均需按照此方案开展监测检测） | 1次/周，每次3频次 | 156 |
| 10 | 总余氯（以CI计） |  | 1次/周，每次3频次 | 156 |
| 11 | 色度 |  | / | 4 |
| 12 | 氨氮（NH3-N） |  | / | 4 |
| 13 | 肠道致病菌 |  | / | 4 |
| 14 | 肠道病毒 |  | / | 1 |
| 15 | 流量 |  | 自动 | 在线联网 |
| 16 | 悬浮物 |  | 1次/周，每次3频次 | 156 |
| 17 | 化学需氧量 |  | 1次/周，每次3频次 | 156 |
| 18 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） |  | 1次/月，每次3频次 | 12 |
| 19 | 五日生化需氧量 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 20 | 阴离子表面活性剂 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 21 | 石油类 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 22 | 动植物油 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 23 | 挥发酚 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 24 | 总氰化物 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 25 | 总汞 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 26 | 总铬 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 27 | 六价铬 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 28 | 总镉 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 29 | 总砷 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 30 | 总铅 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 31 | 总银 |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 32 | 总α |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |
| 32 | 总β |  | 1次/季，每次3频次 | 4 |

二、污水在线监测系统：

1.医院污水处理监测系统2套，服务包含但不限于标液药剂供应、废液处置、设备维修维护。

2.污水在线监测监测指标仪器情况如下表：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH在线监测仪器 | 博克斯 | 台 | 2 |
| 2 | 流量在线监测仪器 | 九波 | 台 | 2 |
| 3 | 数采仪 | 博控 | 台 | 2 |

三、污水站废气处理系统：污水站废气处理系统1套，服务包含但不限于活性炭的供应及处置、设备维修维护、废气检测等。

四、服务要求

污水在线监测数据、废气、污水排放应达到环保规定的标准要求，并出具第三方监测检测报告（检测报告应在相关网站备案），在线监测设备应按照环保要求每年进行设备年检，并出具检测报告，保证本院在线检测设备数据合法有效。